ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Α) Νομική Βάση

- Το Π.Δ 211/2006 «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο»

- Τον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002».

- Τον Κανονισμό 142/2011/ΕΚ για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο»

- Τις διατάξεις του Ν. 4235/2014 (Α32/11-2-2014) «Περί Διοικητικών μέτρων, διαδικασιών και κυρώσεων στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις»

Β) Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία ελέγχου μονάδων μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 και 3 απευθύνεται στους επίσημους ελεγκτές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και έχει ως στόχο να καταγράψει τα σημεία που πρέπει να ελέγχονται κατά τη διάρκεια ενός επισήμου ελέγχου, προκειμένου να υπάρχει μια, όσο το δυνατό, καλύτερη καταγραφή και διερεύνηση τυχόν ευρημάτων μη συμμορφώσεων ως προς την κείμενη νομοθεσία.

Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή ομοιομορφία επί των ελέγχων και των ενεργειών των Υπηρεσιών επί παρεκκλίσεων, τηρώντας τις αρχές της ομοιομορφίας και αναλογικότητας, όπως αυτές προβλέπονται στην κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία

Τονίζεται ότι η παρούσα διαδικασία αποτελεί ένα εργαλείο διευκόλυνσης των ελεγκτών και σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει το έργο τους μόνο στα συγκεκριμένα σημεία που περιγράφει. Επίσης, υπενθυμίζεται η δυνατότητα ορισμού πεδίου κατά την διάρκεια του ελέγχου που μπορεί να περιορίσει τον έλεγχο σε κάποια μόνο πεδία, όπως περιγράφονται αναλυτικά.

Η παρούσα διαδικασία αποτελεί βοήθημα για τους ελεγκτές προκειμένου να συμπληρώσουν το έντυπο ελέγχου της εγκατάστασης μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων, επί του οποίου καταγράφονται συνοπτικά οι συμμορφώσεις ή μη συμμορφώσεις και βάση του οποίου συντάσσεται η έκθεση ελέγχου.

Τέλος, η παρούσα διαδικασία δεν αφορά τον έλεγχο για την αδειοδότηση της εγκατάστασης, αλλά τον έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν την επίσκεψη στην εγκατάσταση ή και κατά τη διάρκεια αυτής.

Έχει γίνει προσπάθεια να καταγραφούν τα σημεία ελέγχου ακολουθώντας την φυσική πορεία που στην πράξη ακολουθεί ο ελεγκτής πριν και κατά τη διάρκεια του επιτόπου ελέγχου.

Το μέρος 1 του παρόντος αποτελεί ένα έγγραφο βοήθειας για τον ελεγκτή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στα πλαίσια της υπενθύμισης των απαιτήσεων ελέγχου, αλλά και της πρότασης επί συγκεκριμένων τεχνικών ελέγχου (σημεία ελέγχου σημειωμένα με διαφορετική γραμματοσειρά) και όχι έκθεση ελέγχου.

Το μέρος 2 πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά και να υπογράφεται και αποτελεί την επικύρωση του ελέγχου, αλλά και τη βάση της ανάλυσης επικινδυνότητας βάση της οποίας θα ελεγχθεί στο μέλλον η εγκατάσταση.

Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθούν παραβάσεις στην:

- Τήρηση κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής (καθαρισμοί, απολυμάνσεις, έλεγχος παρασίτων, ορθή αποθήκευση) που να θέτουν σε κίνδυνο τα παράγωγα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για ζωοτροφές και επομένως την υγεία των ζώων, επιβάλλονται άμεσα οι διοικητικές κυρώσεις του Ν. 4235/14.

- Τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τις μεθόδους μεταποίησης (ΚΣΕ), χωρίς ικανοποιητικές διορθωτικές ενέργειες που να θέτουν σε κίνδυνο τα παράγωγα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για ζωοτροφές και επομένως την υγεία των ζώων, επιβάλλονται άμεσα οι διοικητικές κυρώσεις του Ν. 4235/14. Ανάλογα με το είδος της παράβασης και τη δυνατότητα άμεσης συμμόρφωσης της επιχείρησης εξετάζεται το ενδεχόμενο και της προσωρινής αναστολής λειτουργίας, έως να αναληφθούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

- Τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την ιχνηλασιμότητα, τόσο των πρώτων υλών, όσο και των τελικών προϊόντων που να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων, επιβάλλονται άμεσα οι διοικητικές κυρώσεις του Ν. 4235/14.

Στις υπόλοιπες μη συμμορφώσεις δίνεται χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης και επανελέγχου, ανάλογα με το είδος της παράβασης.

ΜΕΡΟΣ 1

Α) Πριν τον επιτόπιο έλεγχο (προετοιμασία ελέγχου)

ΒΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Η εγκατάσταση διαθέτει ειδικό κωδικό αριθμό έγκρισης;

- Ποια είναι η εγκεκριμένη δραστηριότητα της εγκατάστασης (μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 ή 3, ή περισσότερες κατηγορίες ταυτόχρονα);

- Με βάση το φάκελο έγκρισης, ποια μέθοδο μεταποίησης χρησιμοποιεί (1-7).

- Με βάση το φάκελο έγκρισης, ποια είναι τα προϊόντα της εγκατάστασης; (Μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη, μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη από μη μηρυκαστικά, κρεατάλευρο από κατηγορία 1 και 2, μεταποιημένα λίπη και ιχθυέλαια για ζωοτροφή, Τετηγμένο λίπος από ΖΥΠ για παραγωγή ελαιοχημικών προϊόντων, τετηγμένα λίπη ή/και ιχθυέλαιο για σκοπούς άλλους από τη διατροφή ή για παραγωγή ελαιοχημικών προϊόντων)

- Ποια είναι η εγκεκριμένη δυναμικότητα της μονάδας;

- Η μονάδα διαχειρίζεται υποπροϊόντα μιας εγκατάστασης ή παραλαμβάνει και από τρίτους;

- Με βάση το φάκελο έγκρισης και από την κάτοψη της εγκατάστασης και την περιγραφή του εξοπλισμού και της παραγωγικής διαδικασίας, τι εξοπλισμό διαθέτει για την μεταποίηση; Το σύστημα είναι συνεχές ή κατά παρτίδες; (Σχόλιο: Καλή πρακτική θα μπορούσε να είναι να χρησιμοποιείται η εγκεκριμένη κάτοψη κατά την διάρκεια του ελέγχου)

- Υπάρχουν προηγούμενες εκθέσεις ελέγχου για την εγκατάσταση; Ποια τα ευρήματα αυτών;

- Ελέγξτε από τη βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ για την ιχνηλασιμότητα, αν υπάρχουν πιθανά προβληματικά σημεία (απόσταση, ποσότητα, φύση προμηθευτή). Καταγράψτε δειγματοληπτικά κάποιες παραλαβές ή αποστολές προκειμένου να διασταυρωθούν κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

- Αναζητήστε από το φάκελο της έγκρισης το διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας. Μελετήστε το και πάρτε το μαζί σας κατά τον έλεγχο προκειμένου να το επιβεβαιώσετε στην πράξη.

Β) Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις

| Βήματα ελέγχου | Σημεία ελέγχου |
| --- | --- |
| - Είσοδος στην καθαρή περιοχή |  |
|  | - Η μονάδα δεν πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με σφαγείο ή άλλες εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί ή καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004; Αν ναι, λειτουργεί στην πράξη το σύστημα μεταφορέων των ΖΥΠ και τηρούνται οι ξεχωριστές πορείες εισόδου και εξόδου μεταξύ των εγκαταστάσεων; |
|  | - Η μονάδα μεταποίησης υλικών μιας κατηγορίας δεν πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με μονάδες διαχείρισης ή μεταποίησης υλικών άλλων κατηγοριών. Αν ναι, τηρείται στην πράξη ο διαχωρισμός των κτιρίων, του εξοπλισμού, των παραγωγικών ροών και. του προσωπικού; |
|  | - Τηρείται ο διαχωρισμός ανάμεσα στις διαδρομές από τις οποίες μεταφέρονται και εκφορτώνονται τα προς μεταποίηση υλικά (ακάθαρτη περιοχή) και στις διαδρομές από τις οποίες μεταφέρονται τα παράγωγα προϊόντα (καθαρή περιοχή); |
|  | - Η διαδρομή έχει ασφαλτόστρωση – τσιμεντόστρωση |
|  | - Δεν υπάρχουν συλλογές λυμάτων – νερών |
|  | - Η περίφραξη και οι πόρτες είναι σε καλή κατάσταση. |
|  | - Δεν υπάρχουν ενδείξεις (αίματα, υπολείμματα ΖΥΠ) που να καταδεικνύουν τη διέλευση ΖΥΠ από τον χώρο αυτόν. |
|  | - Υπάρχει καθαριότητα στον χώρο; |
|  | - Οι αποθήκες των τελικών προϊόντων βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση από άποψη συντήρησης και καθαριότητας; |
|  | - Υπάρχουν δολωματικοί σταθμοί - μυοπαγίδες; |
|  | - Υπάρχει έντονη παρουσία εντόμων; |
|  | - Τα παράγωγα προϊόντα βρίσκονται εντός της αποθήκης; |
|  | - Υπάρχουν πουλιά εντός της αποθήκης; |
|  | - Αν η αποθήκευση γίνεται χύδην, οι συνθήκες υγιεινής είναι καλές; Υπάρχουν πηγές επιμόλυσης; |
|  | - Αν το παράγωγο προϊόν είναι συσκευασμένο οι σάκοι επαναχρησιμοποιούνται; (κίνδυνος επιμόλυνσης); |
|  | - Αν το παράγωγο προϊόν είναι συσκευασμένο υπάρχει ετικέτα με πληροφορίες για την ιχνηλασιμότητα; (κατηγορία παράγωγου προϊόντος, ημερομηνία παραγωγής – αριθμός παρτίδας/που να συνδέεται με το έντυπο παραγωγής) |
|  | - Αν η αποθήκευση γίνεται χύδην πως τηρεί η επιχείρηση την ιχνηλασιμότητα; Το συγκριμένο προϊόν από ποιες ημέρες παραγωγής προέκυψε; |
|  | - Καταγράψτε τη συνολική ποσότητα των παράγωγων προϊόντων που υπάρχουν αποθηκευμένα και τις ημέρες παραγωγής τους (για περεταίρω έλεγχο στην συνέχεια). Καταγράψτε τις ημερομηνίες παραγωγής αυτών και τις αντίστοιχες ποσότητες. |
|  | - Τα μεταποιημένα, τετηγμένα λίπη ή το ιχθυέλαιο βρίσκονται μέσα σε σιλό; Πόση ποσότητα περιέχουν κατά τον έλεγχο και από ποιες ημέρες παραγωγής; |
|  | - Υπάρχει στο σιλό μηχανισμός ή δυνατότητα για δειγματοληψία για ανώτατα επίπεδα συνολικών αδιάλυτων προσμίξεων; |
|  | - Το προσωπικό φέρει κατάλληλο, καθαρό και προστατευτικό ένδυμα; |
|  | - Διαπιστώνεται ότι πρόσωπα που εργάζονται στον ακάθαρτο τομέα εισέρχονται στον καθαρό χωρίς να έχουν αλλάξει ή απολυμάνει προηγουμένως τον ρουχισμό και την υπόδησή τους. |
|  | - Διαπιστώνεται μεταφορά εξοπλισμού και συσκευών από τον ακάθαρτο στον καθαρό τομέα, χωρίς να προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση; |

| Βήματα Ελέγχου | Σημεία ελέγχου |
| --- | --- |
| - Επιτόπιος έλεγχος στον χώρο παραγωγής |  |
|  | - Ο διαχωρισμός με την ακάθαρτη περιοχή τηρείται |
|  | - Τα δάπεδα, οι τοίχοι και η οροφή βρίσκονται σε καλή κατάσταση από άποψη συντήρησης, και καθαριότητας |
|  | - Υπάρχουν λύματα ή νερά στο δάπεδο |
|  | - Υπάρχουν μυοπαγίδες |
|  | - Υπάρχει έντονη παρουσία εντόμων |
|  | - Υπάρχουν πουλιά εντός της εγκατάστασης |
|  | - Ο εξοπλισμός μεταποίησης και συσκευασίας είναι ο ίδιος με αυτόν που περιγράφεται στην κάτοψη και την τεχνική περιγραφή στην αδειοδότηση |
|  | - Ο εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας λειτουργεί |
|  | - Υπάρχουν τη στιγμή της λειτουργίας αυτόματες καταγραφές της θερμοκρασίας και της πίεσης σε σχέση με τον χρόνο |
|  | - Τηρούνται τα όρια της νομοθεσίας |
|  | - Υπάρχει υπάλληλος που χειρίζεται τη διαδικασία |
|  | - Σε περίπτωση συνεχούς λειτουργίας γνωρίζει ο υπάλληλος ποια είναι τα σημεία ελέγχου (πχ αμπέρ, ταχύτητα κοχλία, κλπ – ανάλογα με την αδειοδοτημένη τεχνική περιγραφή) προκειμένου να διασφαλίζεται ο ρυθμός προόδου του υλικού μέσα στο μηχάνημα επεξεργασίας, ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας |
|  | - Υπάρχει εξοπλισμός για την προσθήκη GTH κατά την παραγωγική διαδικασία (για εγκαταστάσεις μεταποίησης ΖΥΠ 1 και 2) |
|  | - Ελέγχεται περιοδικά το μέγεθος των σωματιδίων των υποπροϊόντων, ανάλογα με την μέθοδο |
|  | Υπάρχει μαγνήτης ή άλλο ισοδύναμο σύστημα ανίχνευσης μετάλλων και ξένων σωμάτων (για εγκατάσταση μεταποίησης ΖΥΠ 3); Πού είναι τοποθετημένος (πριν ή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας). Ελέγχεται περιοδικά ο μαγνήτης και απομακρύνονται τα αντικείμενα που έχουν συσσωρευτεί; |
|  | - Η μονάδα διαθέτει τουαλέτες, αποδυτήρια και νιπτήρες για το προσωπικό |

| Βήματα ελέγχου | Σημεία ελέγχου |
| --- | --- |
| - Επιτόπιος έλεγχος στην ακάθαρτη περιοχή (χώρος παραλαβής) |  |
|  | - Τηρείται ο διαχωρισμός ανάμεσα στις διαδρομές από τις οποίες μεταφέρονται και εκφορτώνονται τα προς μεταποίηση υλικά (ακάθαρτη περιοχή) και στις διαδρομές από τις οποίες μεταφέρονται τα παράγωγα προϊόντα (καθαρή περιοχή) |
|  | - Η διαδρομή έχει ασφαλτόστρωση – τσιμεντόστρωση |
|  | - Δεν υπάρχουν συλλογές λυμάτων – νερών |
|  | - Η περίφραξη και οι πόρτες είναι σε καλή κατάσταση. |
|  | - Υπάρχει καθαριότητα στον χώρο; |
|  | - Υπάρχουν μυοπαγίδες και δολωματικοί σταθμοί; Σημειώστε τον αριθμό και τη θέση κάποιων δολωματικών σταθμών; |
|  | - Υπάρχει έντονη παρουσία εντόμων; |
|  | - Το προσωπικό φέρει κατάλληλο, καθαρό και προστατευτικό ένδυμα; |
|  | - Διαπιστώνεται ότι πρόσωπα που εργάζονται στον ακάθαρτο τομέα εισέρχονται στον καθαρό χωρίς να έχουν αλλάξει ή απολυμάνει προηγουμένως τον ρουχισμό και την υπόδησή τους. |
|  | - Διαπιστώνεται μεταφορά εξοπλισμού και συσκευών από τον ακάθαρτο στον καθαρό τομέα, χωρίς να προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση; |
|  | - Οι εγκαταστάσεις για την απολύμανση των τροχών των οχημάτων κατά την αναχώρησή τους από το μη καθαρό τμήμα είναι λειτουργικές; |
|  | - Στην πράξη διαπιστώνεται η απολύμανση των οχημάτων; |
|  | - Το προσωπικό γνωρίζει να πραγματοποιεί την απολύμανση; |
|  | - Γνωρίζει την αναλογία αραίωσης; |
|  | - Υπάρχει αποθήκη για το απολυμαντικό; |
|  | - Ποιος αντικαθιστά τον υπεύθυνο σε περίπτωση ρεπό, άδειας, 2πλης βάρδιας, κλπ; |
|  | - Οι εγκαταστάσεις για τον καθαρισμό και την απολύμανση των περιεκτών ή των δοχείων εντός των οποίων παραλαμβάνονται τα ζωικά υποπροϊόντα είναι λειτουργικές; |
|  | - Στην πράξη διαπιστώνεται η απολύμανση των περιεκτών; |
|  | - Που αποθηκεύονται οι απολυμασμένοι περιέκτες; Με βάση την δυναμικότητα της εγκατάστασης ο αριθμός που διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο είναι ικανοποιητικός; |
|  | - Υπάρχει απολυμαντικό στην τάφρο κατά την έξοδο των οχημάτων μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων από την ακάθαρτη περιοχή ή άλλο εναλλακτικό σύστημα απολύμανσης; |
|  | - Τα φορτηγά που φτάνουν κατά την ώρα του ελέγχου κινούνται άνετα; |
|  | - Τα ΖΥΠ βρίσκονται αποθηκευμένα εντός του ψυκτικού θαλάμου; |
|  | - Ο ψυκτικός θάλαμος λειτουργεί; Είναι ικανοποιητική η θερμοκρασία του; |
|  | - Ο ψυκτικός θάλαμος είναι καθαρός και δεν παρουσιάζει συγκέντρωση λυμάτων; |
|  | - Σημειώστε ποια είναι η ποσότητα και η προέλευση των υποπροϊόντων που βρίσκονται αποθηκευμένα ή φτάνουν κατά την ώρα του ελέγχου. |
|  | - Διαπιστώνεται η παρουσία υποπροϊόντων που δεν θα έπρεπε να παραλαμβάνονται σύμφωνα με την αδειοδότηση της εγκατάστασης; |
|  | - Σημειώστε τις πινακίδες των αυτοκινήτων που φέρνουν υποπροϊόντα κατά την ώρα του ελέγχου. |
|  | - Είναι η σήμανση των αυτοκινήτων η προβλεπόμενη; |

Γ) Κατά τον έλεγχο των εγγράφων

| - Προαπαι-τούμενα προγράμμα-τα |  |
| --- | --- |
| - Πρόγραμ-μα καθαρι-σμών και απολυμά-νσεων | - Υπάρχει τεκμηρίωση των καθαρισμών και απολυμάνσεων για όλους τους χώρους; (Ζητείστε την προηγούμενη ημέρα) |
|  | - Συμπεριλαμβάνονται οι περιέκτες και τα οχήματα μεταφοράς ΖΥΠ; |
|  | - Είναι υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο υπάλληλο (όχι από τον Δ/τη ή προϊστάμενο); Ελέγξτε με το όνομα του υπαλλήλου που ρωτήσατε κατά τον επιτόπιο έλεγχο. |
|  | - Υπάρχουν ημέρες με την υπογραφή και άλλων υπαλλήλων (ρεπό, άδειες, κλπ); |
|  | - Υπάρχει έγγραφη διαδικασία για την απολύμανση όλων των χώρων και του εξοπλισμού; Περιλαμβάνει το απολυμαντικό – καθαριστικό που χρησιμοποιείται και τις οδηγίες, αναλογίες αραίωσης; |
|  | - Υπάρχουν τιμολόγια αγοράς σε ικανοποιητικές ποσότητες; |
| - Πρόγραμμα εντομοκτο-νίας - μυοκτονίας | - Υπάρχει τεκμηρίωση του προγράμματος καταπολέμησης τρωκτικών – παρασίτων; |
|  | - Υπάρχει κάτοψη με τους δολωματικούς σταθμούς; Διασταυρώστε με την εικόνα που έχετε σημειώσει. |
|  | - Υπάρχει η έγκριση των σκευασμάτων; |
|  | - Υπάρχει τεκμηρίωση – αναφορά της επίσκεψης για τον έλεγχο αλλαγή των δολωμάτων; |
|  | - Καταγράφονται οι καταναλώσεις; Αν φαίνεται μηδενική κατανάλωση μπορείτε να ανοίξετε έναν δολωματικό σταθμό για να το επιβεβαιώσετε. |
|  | - Υπάρχει τεκμηρίωση εντομοκτονίας; |
|  | - Συνάδουν τα χαρτιά με την εικόνα που αντικρίσατε κατά τον επιτόπιο έλεγχο; |
| - Πρόγραμμα συντήρη-σης- βαθμονόμη-σης εξοπλισμού | - Υπάρχει τεκμηρίωση του προγράμματος συντήρησης; |
|  | - Είναι καταγεγραμμένος όλος ο εξοπλισμός που υπάρχει στην κάτοψη της αδειοδότησης και υπάρχει στην εγκατάσταση; |
|  | - Υπάρχει τεκμηρίωση συντήρησης αυτού με βάση τον προγραμματισμό του συστήματος αυτοελέγχων; |
|  | - Έχουν καταγραφεί επιδιορθώσεις του εξοπλισμού μεταποίησης; |
|  | - Υπάρχει αντίστοιχη διορθωτική ενέργεια; Σημειώστε την ημέρα της αστοχίας και τον χρόνο επιδιόρθωσης. Τι έγιναν τα ΖΥΠ εκείνης της ημέρας; Έγινε επανακατεργασία του υλικού; Διασταυρώστε με τα καταγραφικά της θερμοκρασίας και πίεσης σε σχέση με τον χρόνο. |
|  | - Υπάρχει τεκμηρίωση του προγράμματος βαθμονόμησης του εξοπλισμού μεταποίησης; |
|  | - Τηρείται η προβλεπόμενη συχνότητα; |
|  | - Υπήρξε πρόβλημα κατά την τελευταία βαθμονόμηση; Αν ναι, ποια ήταν η διορθωτική ενέργεια σε σχέση με την απόσυρση των προϊόντων; |
| - Πρόγραμμα εκπαίδευ-σης προσωπι-κού | - Υπάρχει λίστα με το προσωπικό; |
|  | - Υπάρχει τεκμηρίωση εκπαίδευσης αυτού; |
|  | - Τηρείται ο προγραμματισμός της εκπαίδευσης; |
|  | - Πάνω σε ποια αντικείμενα; Είναι τα αντικείμενα σχετικά με τη δραστηριότητα; (απολυμάνσεις, καθαρισμοί, διαχωρισμός ΖΥΠ, κίνηση στον χώρο, ΚΣΕ, διορθωτικές ενέργειες, κλπ) |
|  | - Περιλαμβάνονται και τυχόν οδηγοί αυτοκινήτων; Ποιος έχει κάνει την εκπαίδευση; (έχει τις γνώσεις;) Αναζητείστε το υλικό εκπαίδευσης. |
| - Παρακολούθηση ΚΣΕ – παραγωγική διαδικασία | - Ζητείστε τα καταγραφικά τουλάχιστον δέκα ημερών παραγωγής (τυχαίες ημερομηνίες). Έχουν τηρηθεί τα κρίσιμα όρια; |
|  | - Υπάρχει τεκμηρίωση ελέγχων και για το μέγεθος των σωματιδίων; |
|  | - Αυτές τις ημέρες και με βάση τα καταγραφικά, αλλά και την δυναμικότητα του εξοπλισμού για μεταποίηση ανά ώρα (λάβετε υπ’ όψη σας τη φάση εκκίνησης) πόση ποσότητα υποπροϊόντων έχει υποβληθεί σε μεταποίηση αυτές τις ημέρες και πόσα ήταν τα παραγόμενα προϊόντα. Σημειώστε το. Υπάρχει υπέρβαση της δυναμικότητας; |
|  | - Αν δεν έχουν τηρηθεί τα κρίσιμα όρια, ποια ήταν η διορθωτική ενέργεια; |
|  | - Υπάρχει τεκμηρίωση του συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής για την GTH. (Ζητείστε την προηγούμενη ημέρα) |
|  | - Είναι υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο υπάλληλο (όχι από τον Δ/τη ή προϊστάμενο); Υπάρχουν ημέρες με την υπογραφή και άλλων υπαλλήλων (ρεπό, άδειες, κλπ); |
|  | - Υπάρχει έγγραφη διαδικασία για την προσθήκη GTH; Σε τι ποσότητες, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τελικό προϊόν; Πως αυτό παρακολουθείται και τεκμηριώνεται; |
|  | - Υπάρχουν τιμολόγια αγοράς GTH σε ικανοποιητικές ποσότητες; Διασταυρώστε με τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου. |
| - Επιβεβαίω-ση ΚΣΕ | - Τηρούνται μητρώα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που γίνονται για την επαλήθευση της διαδικασίας, βάσει της ανάλυσης κινδύνου και των κρίσιμων σημείων ελέγχου (HAACP): Mικροβιολογικά α)Αν πρόκειται για πρώτες ύλες ζωοτροφών από υλικά της κατηγορίας 3: Τα δείγματα των τελικών προϊόντων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της αποθήκευσης στη μονάδα μεταποίησης όταν προορίζονται ως πρώτες ύλες ζωοτροφών πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές Salmonella : απουσία σε 25gr : n=5, c=0, m=0, M=0 Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 σε 1gr β)Δείγματα που λαμβάνονται αμέσως μετά την επεξεργασία: Clostridium perfrigens: απουσία σε 1 gr προϊόντος Δείγματα που λαμβάνονται κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος της αποθήκευσης: Salmonella : απουσία σε 25gr : n=5, c=0, m=0, M=0 Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 σε 1gr Φυσικοχημικά Το τετηγμένο λίπος που προέρχεται από μηρυκαστικά και προορίζεται ως πρώτη ύλη σε ζωοτροφή (παράγεται από υλικά της κατηγορίας 3) , ή για παραγωγή ελαιοχημικών (παράγεται από υλικά των κατηγοριών 1 και 2) γίνονται εξετάσεις και τηρείται αρχείο με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που ελέγχουν τη συμμόρφωση ώστε να αποδεικνύεται ότι τα ανώτατα επίπεδα των συνολικών υπολειμματικών αδιάλυτων προσμίξεων δεν υπερβαίνουν το 0,15% κατά βάρος. Δείγματα για την GTH Περιεχόμενο ακέραιου GTH ως τριγλυκερίδιου σε διυλισμένο απόσταγμα GTH πετρελαϊκού αιθέρα 40-70. Απαιτούμενη ομοιογενής ελάχιστη συγκέντρωση GTH (250mg ανά kg λίπους) |
|  | - Τηρείται η προβλεπόμενη συχνότητα; Είναι το εργαστήριο αυτοελέγχων διαπιστευμένο για αυτές τις εξετάσεις; Αν παρατηρείτε κενά στις δειγματοληψίες επικοινωνήστε με το εργαστήριο και ζητήστε όλες της εξετάσεις της εταιρίας (πιθανό να μην σας έχουν εμφανιστεί αρνητικά αποτελέσματα). Αν υπάρχει παρέκκλιση ποια ήταν η διορθωτική ενέργεια; |
| 4. Ιχνηλασιμό-τητα | - Υπάρχει λίστα με τους προμηθευτές των υποπροϊόντων; Οι προμηθευτές παράγουν υποπροϊόντα για τα οποία είναι αδειοδοτημένη η εγκατάσταση μεταποίησης; Ελέγξτε δειγματοληπτικά. |
|  | - Υπάρχει λίστα με τους πελάτες που παραλαμβάνουν τα παράγωγα προϊόντα; Είναι εγκεκριμένοι για αυτό τον σκοπό και για τα συγκεκριμένα παράγωγα προϊόντα; Ελέγξτε με τον πίνακα εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ. |
|  | - Υπάρχει λίστα με τα οχήματα μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων; Υπάρχουν οι άδειες – καταχωρήσεις αυτών από Κτηνιατρικές Υπηρεσίες; Είναι εν ισχύ; Οι άδειες αναφέρονται στις κατηγορίες υποπροϊόντων για τις οποίες είναι εγκεκριμένη η εγκατάσταση; |
|  | - Τηρείται ημερήσιο βιβλίο εισερχόμενων προϊόντων ανά κατηγορία, το οποίο ενημερώνεται καθημερινά και φυλάσσεται για δύο έτη; Είναι θεωρημένο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία; Είναι ενημερωμένο μέχρι την προηγούμενη ημέρα; Πότε συμπληρώνεται (στο τέλος της ημέρας ή κατά την άφιξη των φορτίων); Ποιος έχει την ευθύνη συμπλήρωσης; Υπάρχει αναπληρωτής; Η καταγραφή των εισερχομένων γίνεται με στυλό; Υπάρχουν εμφανείς διορθώσεις; Αν ναι, για ποιο λόγο έγιναν; |
|  | - Υπάρχει αρχείο με τα εμπορικά έγγραφα κάθε παραλαβής; Ζητείστε τα εμπορικά έγγραφα ενός μήνα με τα αντίστοιχα δελτία αποστολής. Φυλλομετρήστε τα εμπορικά έγγραφα και επιλέξτε δέκα από αυτά, που πιθανώς εμφανίζουν ορατά προβλήματα. |
|  | - Είναι συμπληρωμένος ο αριθμός αναφοράς; Ρωτήστε αν ο αριθμός δίνεται ανά πελάτη ή από τον μεταφορέα συνολικά για την ημέρα. Τελικά το εμπορικό έγγραφο συμπληρώνεται από τον παραγωγό ή από τον μεταφορέα; |
|  | - Είναι το έντυπο προσυμπληρωμένο; |
|  | - Είναι ορθά συμπληρωμένος ο αποστολέας; Ελέγξτε αν είναι στην λίστα με τους προμηθευτές. |
|  | - Είναι ορθά συμπληρωμένος ο παραλήπτης; Ταυτίζεται με την εταιρία μεταποίησης; (θα μπορούσε να είναι κάποιος τρίτος έμπορος ΖΥΠ). |
|  | - Ο τόπος καταγωγής είναι ορθά συμπληρωμένος; Αν η εγκατάσταση παράγει τρόφιμα, είναι συμπληρωμένος ο κωδικός αριθμός έγκρισης αυτής (π.χ σφαγείο); |
|  | - Ο τόπος προορισμού είναι ορθά συμπληρωμένος και αφορά την μονάδα μεταποίησης που ελέγχεται; |
|  | - Αναφέρεται ο τόπος φόρτωσης και η ημερομηνία αναχώρησης; Διασταυρώστε με τα δελτία αποστολής. Η ημερομηνία και ώρα φόρτωσης από τα δελτία αποστολής αντιστοιχεί στα γραφόμενα στα εμπορικά έγγραφα; Με βάση τον τόπο αναχώρησης και τη διάρκεια του ταξιδιού, είναι αληθοφανής; |
|  | - Είναι συμπληρωμένο το πεδίο του μέσου μεταφοράς με τις πινακίδες του αυτοκινήτου; Αντιστοιχούν αυτές στις πινακίδες που αναγράφονται στο δελτίο αποστολής; Αφορούν αδειοδοτημένο – καταχωρημένο όχημα της εταιρίας μεταποίησης; |
|  | - Είναι το πεδίο του μεταφορέα συμπληρωμένο; Ταυτίζεται με την εταιρία μεταποίησης ή ο μεταφορέας είναι τρίτος (πιθανόν ο έμπορος των ΖΥΠ ή απλός μεταφορέας). Υπάρχει ο κωδικός καταχώρισης; |
|  | - Στην περιγραφή του εμπορεύματος αναγράφεται ρητώς «ζωικά υποπροϊόντα προς μεταποίηση» ή άλλος χαρακτηρισμός από το μέρος ΙΙ του εμπορικού εγγράφου; |
|  | - Αναγράφεται ακριβώς η ποσότητα και οι μονάδες συσκευασίας; |
|  | - Είναι συμπληρωμένη η θερμοκρασία του προϊόντος; Συνάδει με την αδειοδότηση του αυτοκινήτου; |
|  | - Είναι συμπληρωμένο το πεδίο πιστοποιημένα εμπορεύματα για ζωοτροφές ή τεχνική χρήση; (Δεν θα έπρεπε να είναι για τα ΖΥΠ, συμπληρώνεται για τα παράγωγα προϊόντα) |
|  | - Είναι η ταυτοποίηση των εμπορευμάτων συμπληρωμένη; Το είδος (π.χ αν προέρχεται από μηρυκαστικά, ψάρια, πτηνά, κλπ), το είδος του εμπορεύματος (π.χ «ζωικά υποπροϊόντα προς μεταποίηση»), η κατηγορία (οπωσδήποτε, όχι προεκτυπωμένη), το είδος της επεξεργασίας που θα υποστούν τα ΖΥΠ (μέθοδοι 1-7), ο κωδικός έγκρισης της μονάδας μεταποίησης και ο αριθμός παρτίδας (αν υπάρχει). |
|  | - Είναι το εμπορικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα, τον μεταφορέα και τον παραλήπτη; Πότε στέλνονται πίσω τα υπογεγραμμένα εμπορικά έγγραφα από την εταιρία μεταποίησης; |
|  | - Ζητείστε ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ενός πελάτη για χρονικό διάστημα ενός μηνός. Ταυτόχρονα ζητείστε τα εμπορικά έγγραφα. Οι ποσότητες για τις οποίες έχει πληρωθεί η εταιρία διαχείρισης συνάδουν με το άθροισμα των ποσοτήτων των εμπορικών εγγράφων; |
|  | - Ζητείστε τα εμπορικά έγγραφα της ημέρας του ελέγχου. Ελέγξτε ξανά όλα τα προηγούμενα σημεία. |
|  | - Συνάδουν οι ποσότητες των εμπορικών εγγράφων με την εικόνα που είδατε κατά τον επιτόπιο έλεγχο ή είναι μεγαλύτερες; Ακόμη περισσότερο, είναι μεγαλύτερες από την ημερήσια δυναμικότητα μεταποίησης της εγκατάστασης; |
|  | - Ζητείστε και τα εμπορικά έγγραφα των ΖΥΠ που είναι παρόντα στην εγκατάσταση από τις προηγούμενες ημέρες. Αν τα ΖΥΠ έχουν μεταφερθεί με αυτοκίνητο χωρίς ψύξη, με βάση τις ημερομηνίες των εμπορικών εγγράφων και των δελτίων αποστολής έχουν παρέλθει άνω των 24 ωρών από την παραλαβή τους; |
|  | - Ζητείστε όλα τα εμπορικά έγγραφα μιας ημέρας κίνησης ενός αυτοκινήτου. Συνάδει η συνολική ποσότητα με την χωρητικότητα του αυτοκινήτου; |
|  | - Υπάρχουν αρχεία παραγωγής ανά ημέρα λειτουργίας της εγκατάστασης; Υπάρχουν καταγεγραμμένες οι ποσότητες των ΖΥΠ που διαχειρίστηκαν εκείνη την ημέρα και των παραγόμενων προϊόντων; Συνδέονται οι παραλαβές (έστω σε επίπεδο ημέρας παραλαβής) με την ημέρα παραγωγής; |
|  | - Ελέγξτε με τα στοιχεία που συλλέξατε από τις αποθήκες των παράγωγων προϊόντων αν οι συγκεκριμένες ημέρες παραγωγής και ποσότητες είναι καταγεγραμμένες. Ελέγξτε με βάση τα καταγραφικά της θερμοκρασίας και πίεσης σε σχέση με τον χρόνο και την ωριαία δυναμικότητα του εξοπλισμού μεταποίησης, αν πράγματι είναι λογική η ποσότητα που διαπιστώσατε στην πράξη ότι υπάρχει. |
|  | - Υπάρχουν αρχεία αποστολών των παράγωγων προϊόντων; Είναι συμπληρωμένα; Είναι οι εγκαταστάσεις παραλαβής των παράγωγων προϊόντων εγκεκριμένες για την παραλαβή αυτών των προϊόντων; |
|  | - Υπάρχει αρχείο με τα εμπορικά έγγραφα που συνοδεύουν τα παράγωγα προϊόντα; Είναι ορθά συμπληρωμένα; |
|  | - Αποστείλετε στοιχεία (εμπορικά έγγραφα) στην Κτηνιατρική Υπηρεσία που ελέγχει την εγκατάσταση παραλαβής, προκειμένου να διασταυρωθεί η άφιξη αυτών. |
|  | - Ζητείστε ένα τιμολόγιο πώλησης σε ένα πελάτη για χρονικό διάστημα ενός μηνός. Ταυτόχρονα ζητείστε τα εμπορικά έγγραφα. Οι ποσότητες για τις οποίες έχει πληρωθεί η εταιρία διαχείρισης συνάδουν με το άθροισμα των ποσοτήτων των εμπορικών εγγράφων; |
|  | - Έχουν γίνει αποστολές στην Ε.Ε; Υπάρχει αντίγραφο του TRACES; (δεν απαιτείται για τα λίπη) Είναι ορθά συμπληρωμένο ως ανωτέρω; Υπάρχει επιβεβαίωση της άφιξης; |
|  | - Έχουν γίνει αποστολές σε τρίτες χώρες μεταποιημένης ζωικής πρωτεΐνης από μηρυκαστικά ως μη όφειλαν; |
|  | - Ζητείστε τα εμπορικά έγγραφα ενός τυχαίου μηνός με βάση το μητρώο παραλαβών. Υπολογίστε τη συνολική ποσότητα των εισερχόμενων ΖΥΠ. Ταυτόχρονα ζητείστε τα αρχεία παραγωγής αυτής της περιόδου. Με βάση τη δυναμικότητα του εξοπλισμού μεταποίησης, υπάρχει αληθοφανής αντιστοίχηση; |

ΜΕΡΟΣ 2

- Έλεγχος Μονάδων Μεταποίησης

(άρθρα 23, 24, 25  και 29 του Κανονισμού ΕΚ/1069/2009)

(άρθρα 8, 9, 17, 32 + Παρ. IV, VIII, IX, κεφ. III και ΧVI του Κανονισμού ΕΕ/142/2011)

| Ημερομηνία ελέγχου |  |
| --- | --- |
| Επωνυμία επιχείρησης |  |
| Ειδικός κωδικός αριθμός έγκρισης |  |
| Άδεια λειτουργίας |  |
| Διεύθυνση επιχείρησης |  |
| ΑΦΜ |  |
| Τηλέφωνο |  |
| Τ.Κ. |  |
| Fax |  |
| Υπεύθυνος εγκατάστασης |  |
| Αρμόδια αρχή |  |
| Επιθεωρητής (ές) Κτηνίατροι |  |

| ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ: | ΝΑΙ ΟΧΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ: | Μέθοδος μεταποίησης: | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6α | 6β | 7 |
|  | -μέγεθος σωματιδίων (mm) | 50 | 150 | 30 | 30 | 20 | 50 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - θερμοκρασία (0C) | 133 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 130 | 80 | 100 | 90 | 70 |  |
|  | - πίεση (bar) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -διάρκεια θερμικής επεξεργασίας (λεπτά) | 20 | 125 | 120 | 50 | 95 | 55 | 13 | 16 | 13 | 8 | 3 | 120 | 60 | 60 | 60 |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΤΙΔΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ | (Ημερ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟ 7 | (Ημερ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη (PAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη από μη μηρυκαστικά (PAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κρεατάλευρο (MBM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μεταποιημένα λίπη και ιχθυέλαια για ζωοτροφή (FATF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τετηγμένο λίπος από ΖΥΠ για παραγωγή ελαιοχημικών προιόντων (FATOL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τετηγμένα λίπη και/η ιχθυέλαιο για σκοπούς άλλους από τη διατροφή ή για παραγωγή ελαιοχημικών προϊόντων (FATOT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Α) ΔΟΜΙΚΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | Συμμόρφωση | Μη συμμορφώσεις | Στάθμιση | Περίληψη μη συμμορφώσεων |  | Βαθμολογία |  |
| Απαιτήσεις για την χωροταξία (συνύπαρξη με σφαγείο ή άλλη εγκατάσταση ή άλλη μονάδα διαχείρισης ΖΥΠ, κατάλληλη χωροθέτηση, διάταξη χώρων & εξοπλισμού, περιβάλλων χώρος) |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Δομικές απαιτήσεις για την καθαρή περιοχή της εγκατάστασης (κατάλληλοι & επαρκείς χώροι αποθήκευσης παράγωγων προϊόντων) |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Λειτουργικές απαιτήσεις για την καθαρή περιοχή της εγκατάστασης (απαιτήσεις υγιεινής, συντήρησης, δυνατότητα αποθήκευσης, κλπ.) |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Δομικές απαιτήσεις για τον χώρο και τον εξοπλισμό παραγωγής της εγκατάστασης (κατάλληλη διάταξη χώρου & εξοπλισμού, υλικά κατασκευής, φρεάτια, επαρκής - πιστοποιημένος & επικυρωμένος εξοπλισμός, καταγραφικά, σύστημα για την ανεπαρκή θέρμανση, μαγνήτης, κλπ.) |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Λειτουργικές απαιτήσεις για τον χώρο και τον εξοπλισμό παραγωγής της εγκατάστασης (απαιτήσεις υγιεινής, συντήρησης, διακρίβωσης εξοπλισμού, παρακολούθηση & καταγραφή Κ.Σ.Ε., προσθήκη GTH, προεπεξεργασία, βαθμονόμηση, εργαστηριακές εξετάσεις) |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Δομικές απαιτήσεις για την ακάθαρτη περιοχή της εγκατάστασης - χώρος παραλαβής ΖΥΠ (σαφής διαχωρισμός, σκεπαστός χώρος, ψυκτικός θάλαμος, εξοπλισμός μείωσης όγκου ΖΥΠ, εξοπλισμός φόρτωσης, δάπεδο, φρεάτια) |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Λειτουργικές απαιτήσεις για την ακάθαρτη περιοχή της εγκατάστασης - χώρος παραλαβής ΖΥΠ (απαιτήσεις υγιεινής, συντήρησης, διαχωρισμός διαδικασιών & προσωπικού |  |  | 5 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 40 |  |  |  |  |
| Β) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | Συμμόρφωση | Μη συμμορφώσεις | Στάθμιση |  | Περίληψη μη συμμορφώσεων | Βαθμολογία |  |
| Πρόγραμμα καθαρισμού και απολυμάνσεων |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Πρόγραμμα εντομοκτονίας - μυοκτονίας |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Πρόγραμμα συντήρησης - βαθμονόμησης εξοπλισμού |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Παρακολούθηση ΚΣΕ - Παραγωγική διαδικασία |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Επιβεβαίωση - εργαστηριακές αναλύσεις |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Ιχνηλασιμότητα |  |  | 15 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 60 |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 100 |  |  | …………… |  |

* Το νούμερο που υπάρχει στο πεδίο «στάθμιση», αντιστοιχεί στην χαμηλότερη βαθμολογία και δίνεται στην περίπτωση «μη συμμορφώσεων» και, αφού αυτές καταγραφούν περιληπτικά. ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα των μη συμμορφώσεων κατά την κρίση του ελεγκτή. Η υψηλότερη βαθμολογία είναι, σε κάθε περίπτωση το μηδέν και δίνεται στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί το πεδίο «συμμόρφωση».